DAO-Prüfliste für Inertabfall-, Baurestmassen-, Reststoff- und Massenabfalldeponien

| Bericht der Deponieaufsicht, Berichtsjahr XXX Deponie XXXXXXXXXX Standort-GLN: XXXXXXXXXX |  |
| --- | --- |
| Deponiebetreiber Firma Anschrift | Deponieaufsichtsorgan Name Firma Anschrift |
| Logo Betreiber | Logo DAO |
| Ort, Datum |  |

Prüfliste für Deponieaufsichtsorgane

Fachbereiche Abfall- und Deponiebautechnik und Wasserwirtschaft

Die nachstehende Prüfliste ist für folgende Deponie(unter)klassen in der Betriebs- und Ablagerungsphase anzuwenden:

- Inertabfalldeponie,

- Deponie für nicht gefährliche Abfälle:

- Baurestmassendeponie,

- Reststoffdeponie,

- Massenabfalldeponie.

Gemäß § 63 Abs. 3 AWG 2002 hat das Deponieaufsichtsorgan die Einhaltung des AWG 2002 und der darauf beruhenden Verordnungen und Bescheide regelmäßig zu überprüfen. Dementsprechend hat das Deponieaufsichtsorgan gemäß § 42 Abs. 7 DVO 2008 Aufzeichnungen über seine Aufsichtstätigkeit zu führen und der für die Aufsicht zuständigen Behörde jeweils spätestens bis zum 30. April jeden Jahres einen Bericht über seine Tätigkeit im vorangegangenen Kalenderjahr (01.01. – 31.12.), getrennt nach Kompartimenten, vorzulegen.

Die Überprüfung des Deponieaufsichtsorgans hat auf Grundlage nachstehender Listen (TEILE 1 bis 11) zu erfolgen. Die in der linken Spalte angeführten Punkte sind seitens des DAO zu prüfen und das Ergebnis der Überprüfung schriftlich in der rechten Spalte auszuführen. Die in der mittleren Spalte angeführten Anmerkungen bzw. Hilfestellungen sollen dem DAO bei der Überprüfung dieser Punkte behilflich sein.

Zur Beurteilung, ob insbesondere die Eingangskontrolle auf der Deponie ordnungsgemäß durchgeführt wird, kann seitens des DAO auch zusätzlich das ÖWAV-Regelblatt 511 „Durchführung der Eingangskontrolle auf Deponien“ herangezogen werden.

Inhalt

TEIL 1: Zusammenfassung	2

TEIL 2: Stammdaten	4

Teil 3: Angaben zur Überprüfung	6

TEIL 4: Abfalltechnik	7

TEIL 5: Deponiebautechnik	16

TEIL 6: Wasserwirtschaft	23

TEIL 7: § 42 DVO 2008	25

TEIL 8: Bescheidauflagen	29

TEIL 9: Projektausführung	30

TEIL 10: Fotodokumentation	31

TEIL 11: Sonstige Beilagen	32

# TEIL 1: Zusammenfassung

| Zusammenfassung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmerkungen bzw. Hilfestellungen: | Beurteilung des Deponieaufsichtsorgans: |  |  |
| Das Deponieaufsichtsorgan hat eine zusammenfassende Beurteilung dahingehend abzugeben, ob die überwachte Deponie im vorangegangenen Kalenderjahr projekts-, bescheid- und gesetzeskonform betrieben wurde. Die im Rahmen der Überwachungstätigkeit festgestellten Mängel und die diesbezüglich getroffenen Maßnahmen zur Behebung der Mängel sind hierbei anzuführen. | 1. Formelle Angaben: |  | Bitte auswählen: |
|  | a) Stellungnahme zu den Bescheidauflagen und zum genehmigten Projekt abgegeben: |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  | b) Stellungnahme zu den Teilen 1 bis 9 der Prüfliste abgegeben: |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  | c) Aktuelle Vermessung (der letzten 12 Monate) der Deponie vorhanden: |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  | d) Sicherstellung in ausreichender Höhe vorhanden (inklusive Indexanpassung): |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  | e) Standort (Kompartiment(e) bzw. Kompartimentsabschnitte sowie Zwischenlager) korrekt im EDM (ZAReg) erfasst: |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  | Wird einer der Punkte nicht erfüllt, ist eine Begründung anzugeben (erforderlichenfalls ist hierzu eine Beilage anschließen): |  |  |
|  | Hinweis: Werden die Punkte 1 a) bis 1 e) nicht vollständig ausgefüllt, wird der Aufsichtsbericht zur Ergänzung an das bestellte Deponieaufsichtsorgan zurückgeschickt. |  |  |

|  | 2. Inhaltliche Angabe: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a) Ablagerungsmenge (quantitativ) im Berichtsjahr in m³: |  |  |
|  | b) Noch offenes Deponievolumen in m³ per 31.12.: |  |  |
|  | c) Es wurden nur genehmigte Abfallarten übernommen und abgelagert: |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  | d) Deponiekonsens eingehalten: |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  | e) Emissions- und Immissionskontrolle durchgeführt: |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  | f) Grenzwerte im Rahmen der Emissions- und Immissionskontrolle eingehalten: |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  | g) Mängel bei der Anlage (Projekt, Bescheidauflagen, Bestimmungen der DVO 2008) vorhanden: |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  | Wenn ja, welche? Hinweis: Verweis auf den Aufsichtsbericht (Seite xy, Anlage x) anführen. |  |  |
| Datum: | Unterschrift und Stempel/Rundsiegel: |  |  |

# TEIL 2: Stammdaten

| Stammdaten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anmerkungen bzw. Hilfestellungen: | Angaben des Deponieaufsichtsorgans: |
| - Deponiebetreiber(in) | Im Jahresbericht ist der (die) Deponiebetreiber(in) (inkl. Personen-GLN) anzugeben. Allfällige Inhaberwechsel gemäß § 64 Abs. 1 und 2 AWG 2002 sind zu berücksichtigen. Max Mustermann Ges.m.b.H., Mustermannstraße 3, 4600 Wels Personen-GLN: 900839xxxxxxx |  |
| - Überwachte Deponie | Im Jahresbericht sind der Standort (inkl. Grundstücksnummer(n) und die Katastralgemeinde(n)) sowie die Standort- und Anlagen-GLN laut ZAReg anzugeben. Baurestmassendeponie „Mustermann“ am Standort Musterdorf Standort-GLN: 900839xxxxxxx Anlagen-GLN: 900839xxxxxxx Grst. Nr. 120/3 und 980, KG Mustermann |  |
| - Deponiekubatur | Im Jahresbericht sind - die genehmigte Deponiekubatur in m³, - die Restkapazität (per 31.12.) in m³ sowie - die gesamte abgelagerte Jahresabfallmenge in kg anzugeben. |  |
| - Leiter(in) der Eingangskontrolle | Es ist der (die) namhaft gemachte Leiter(in) der Eingangskontrolle und wenn vorhanden dessen (deren) Stellvertreter(in) namentlich anzuführen. |  |
| - Befristung(en) | Im Jahresbericht sind die gemäß Genehmigungsbescheid oder gemäß AWG 2002 (§ 48 Abs. 1; Bescheiddatum + 20 Jahre) entsprechend festgesetzten Fristen anzuführen. Das Deponieaufsichtsorgan sollte den Betreiber auf die entsprechenden Fristen hinweisen. Ein Antrag für die Verlängerung des Einbringungszeitraums gemäß § 48 Abs. 1 AWG 2002 kann frühestens fünf Jahre und spätestens sechs Monate vor Ablauf der festgelegten Einbringungsdauer gestellt werden. |  |
| - Sammler/Behandler-Erlaubnis gemäß § 24a AWG 2002 | Vom Deponieaufsichtsorgan ist im Zuge seiner Kontrolltätigkeit zu überprüfen, inwieweit der Deponiebetreiber über die entsprechende Sammler/Behandler-Erlaubnis gemäß § 24a AWG 2002 für die im Deponiebescheid genehmigten Abfallarten (Anlagenkonsens) verfügt. Die Ergebnisse sind im Jahresbericht festzuhalten. |  |

# Teil 3: Angaben zur Überprüfung

| Angaben zur Überprüfung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Angaben des Deponieaufsichtsorgans: |  |  |
| - Datum der Überprüfung(en) Es sind hierbei alle Überprüfungstermine des letzten Kalenderjahrs (01.01. – 31.12.) anzuführen. | - Überprüfungsorgan(e) Sofern bei allen Überprüfungsterminen dasselbe Aufsichtsorgan tätig war, ist es ausreichend, den Namen einmal anzuführen. | - Vertreter(in) des Deponiebetreibers Sofern bei allen Überprüfungsterminen dieselbe(n) Person(en) anwesend war(en), ist es ausreichend, den (die) Namen einmal anzuführen. |

# TEIL 4: Abfalltechnik

| Überprüfung von §§ der Deponieverordnung 2008, BGBl. II Nr. 39/2008 idgF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABFALLTECHNIK |  |  |  |  |
| abfalltechnisch relevante Forderungen | Anmerkungen bzw. Hilfestellungen: | Beurteilung des Deponieaufsichtsorgans: |  |  |
| - § 8 Wurden erhöhte Grenzwerte genehmigt? | Wurden erhöhte Grenzwerte gemäß § 8 Abs. 3 bis 6 DVO 2008 für die Deponie genehmigt? Wenn ja, für welche(n) Parameter und welche(n) Grenzwert(e) [mg/kg TM]? Der Bescheid und das Datum sind anzuführen. Bescheid UR-307893/44 vom 13.03.2021 Abdampfrückstand … 100 000 mg/kg TM Barium … 300 mg/kg TM | Wurden gemäß § 8 DVO 2008 erhöhte Grenzwerte genehmigt? | Wählen Sie ein Element aus. |  |
| - § 9 Werden stark alkalische Rückstände aus thermischen Prozessen abgelagert? | Ist ein eigener Kompartimentsabschnitt vorhanden? Werden die Bestimmungen des § 9 beachtet und eingehalten? Hinweis: Gilt nur für Reststoffdeponien! | Wurden gemäß § 9 DVO 2008 stark alkalische Abfälle abgelagert? | Wählen Sie ein Element aus. |  |
| - § 10 Werden Asbestabfälle und/oder künstliche Mineralfaserabfälle abgelagert? | Ist ein eigener, baulich getrennter Kompartimentsabschnitt vorhanden? Werden die Bestimmungen des § 10 beachtet und eingehalten? Hinweis: Gilt nicht für Inertabfalldeponien! | Wurden Asbestabfälle und/oder künstliche Mineralfaserabfälle abgelagert? | Wählen Sie ein Element aus. |  |
| - § 10a Wird teerhaltiger Straßenaufbruch abgelagert? | Ist die Einbaustelle im Deponiekörper auf einen kleinen Teilbereich eigeschränkt und nachweislich dokumentiert? Hinweis: Gilt nur für Reststoffdeponien! | Wurden teerhaltige Straßenaufbrüche abgelagert? | Wählen Sie ein Element aus. |  |
| - § 10c Werden künstliche Mineralwolleabfälle abgelagert? | Ist ein eigener Kompartimentsabschnitt vorhanden? Werden die Bestimmungen des § 10c beachtet und eingehalten? Hinweis: Gilt nicht für Inertabfalldeponien! | Wurden künstliche Mineralwolleabfälle abgelagert? | Wählen Sie ein Element aus. |  |
| - § 19 Abs. 1 Werden im Rahmen der Eingangskontrolle stichprobenartige analytische Untersuchungen zur Überprüfung der Identität der angelieferten Abfälle durchgeführt? | Im Rahmen der Eingangskontrolle sind analytische Untersuchungen mit entsprechender Häufigkeit gemäß Abs. 2 durchzuführen. Es ist zu überprüfen und im Bericht nachvollziehbar darzulegen, ob die notwendige Anzahl an Identitätskontrollen durchgeführt wurde und die beprobten Abfälle den Annahmekriterien der jeweiligen Deponie(unter)klasse entsprechen. Über jede einzelne analytische Identitätskontrolle ist ein Bericht in Anlehnung an einen Beurteilungsnachweis zu erstellen. Alle durchgeführten ID-Kontrollen sind aufzulisten. Es sind die Prüfstelle sowie die eindeutige Kennung (Auftrags.-Nr., Projekts.-Nr. etc.) und das Datum der begutachteten Berichte, das Bauvorhaben (Anfallsstelle) und die Abfallart anzuführen. Beispielhaft ist zumindest ein Bericht zur ID-Kontrolle als Beilage anzuschließen. Beispielsweise kann die Formulierung im Bericht wie folgt lauten: Im Berichtszeitraum wurden in Summe 12.560 t an Abfällen mit Beurteilungsnachweis übernommen. Gemäß § 19 (2) Z 3 war hierfür eine ID-Kontrolle im Berichtszeitraum erforderlich. Es wurde eine ID-Kontrolle durchgeführt. Hierzu liegt ein von der Muster GmbH, 4020 Linz, Musterstraße 10, erstellter und mit 23. Jänner 2015 datierter Bericht zur Identitätskontrolle, BVH „Mustermanngasse“, SN 31411-33, vor. Der Bericht trägt die Projektnummer 1111/15. Der Bericht wurde geprüft und entspricht den Bestimmungen des Anhangs 4 Teil 2 Kapitel 5. Die Annahme des Abfalls war zulässig. Der Bericht liegt als Beilage dem DAO-Bericht bei. Hinweis: Sofern eine §-42-(3)-Untersuchung des DAO als ID-Kontrolle durchgeführt wurde, ist dies explizit anzumerken! | Zutreffende ID-Kontrollen gemäß § 19 Abs. Z 1 bis 3 angeben: |  |  |
|  |  | Abfallströme/wiederkehrend anfallende Abfälle > 5.000 t/a |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  |  | verfestigte, stabilisierte oder immobilisierte Abfälle |  | Wählen Sie ein Element aus. |
|  |  | alle anderen Abfälle, ausgenommen Abfälle gemäß § 13 |  | Wählen Sie ein Element aus. |
| - § 20 Abs. 1 Werden von den angelieferten Abfällen repräsentative Rückstellproben gezogen? | Es ist zu prüfen, ob pro 1.000 t angenommener Abfälle eine repräsentative Rückstellprobe gezogen wurde. Abfälle, für die bereits eine Identitätskontrolle durchgeführt wurde, Abfälle, bei denen gemäß § 13 für die grundlegende Charakterisierung keine analytischen Untersuchungen erforderlich ist, und verfestigte, stabilisierte und immobilisierte Abfälle sind nicht einzubeziehen. Die Regelungen zu den verfestigten, stabilisierten oder immobilisierten Abfällen gemäß Abs. 2 sind zu beachten und zu prüfen. Es ist auch zu prüfen und im Bericht darzulegen, ob die Rückstellproben in ausreichender Anzahl und Menge gezogen, entsprechend gekennzeichnet und gelagert werden. Beispielsweise kann die Formulierung im Bericht wie folgt lauten: Im Berichtszeitraum wurden in Summe 12.560 t an Abfällen mit Beurteilungsnachweis übernommen. Für eine angelieferte Abfallmasse von 2.460 t wurde eine ID-Kontrolle durchgeführt. Gemäß § 20 (1) waren daher für eine Abfallmasse von 10.100 t in Summe 10 Rückstellproben zu ziehen. Es wurden 10 Rückstellproben gezogen und aufbewahrt. Anmerkungen: Die Aufbewahrung von Rückstellproben gemäß § 20 DVO 2008 ist in einem ausreichend dimensionierten und geeigneten Lagerraum (nicht zwingend am Deponiestandort) vorzusehen. Die Rückstellproben sind in geeigneten, verschlossenen Gefäßen mit eindeutiger, dauerhafter Beschriftung (Datum der Probenahme, Bezug zur Anlieferung) aufzubewahren. Als Mindestmasse für eine Rückstellprobe ist von 1 kg der qualifizierten Stichprobe oder Sammelprobe auszugehen. | Angaben zu den Rückstellproben gemäß § 20 Abs. 1 und 2: |  |  |
|  |  | Waren Rückstellproben erforderlich? | Wählen Sie ein Element aus. |  |
|  |  | Wurde eine ausreichende Anzahl an Rückstellproben gezogen? | Wählen Sie ein Element aus. |  |
|  |  | Waren Rückstellproben von verfestigten, stabilisierten oder immobilisierten Abfällen erforderlich und liegen diese vor? | Wählen Sie ein Element aus. |  |
|  |  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  |
| - § 33 Abs. 1 Ist ein Zwischenlager gemäß § 33 Abs. 1 im Deponiebereich vorhanden? | Ein ev. vorhandenes §-33-(1)-Zwischenlager ist im ZAReg als relevante Anlage zu registrieren. Input/Output-Meldungen sind seitens des Betreibers durchzuführen. Dies ist zu prüfen und das Ergebnis darzulegen. |  |  |  |
| - § 33 Abs. 2 Ist eine geeignete Messeinrichtung zur Massenermittlung vorhanden oder wird eine außerhalb des Deponiebereichs gelegen Messeinrichtung benützt? |  |  |  |  |
| - § 33 Abs. 3, 4 und 6 Sind die Betriebseinrichtungen (z. B. versperrbares Tor / Schranken, Zaun oder Erdwall, Informationstafel, Reifenwaschanlage / Abrollstrecke) funktionstüchtig und vorhanden? | Es ist darzulegen, welche Betriebseinrichtungen überprüft wurden (Tor, Schranken, Zaun, Informationstafel etc.) Darüber hinaus sind die Ergebnisse solcher Überprüfungen zumindest kurz bzw. auszugsweise anzuführen. Beispielsweise kann die Formulierung im Bericht wie folgt lauten: Folgende Deponieeinrichtungen wurden auf Vorhandensein (siehe Fotobeilage) und deren Funktionstüchtigkeit geprüft: - Umzäunung, - versperrbarer Schranken, - Informationstafel, - Ölbindemittel, - Abfallbehälter, - ...... Es wurden keine Mängel festgestellt. |  |  |  |
| - § 34 Abs. 1 Sind andere Anlagen (z. B. Baurestmassenzwischenlager) im Deponiebereich vorhanden? | Es ist nicht nur zu prüfen, ob andere Anlagen vorhanden sind, sondern auch ob dafür entsprechende behördliche Genehmigungen vorliegen. Wenn ja, ist der jeweilige Genehmigungsbescheid anzuführen. Weiters ist zu prüfen und darzulegen, ob die Bestimmungen des § 34 Abs. 1 Z 1 bis 6 DVO 2008 eingehalten werden. |  |  |  |
| - § 34 Abs. 2 Erfolgt die (Zwischen-)Lagerung von Abfällen ausschließlich in „anderen Anlagen“ gemäß § 34, Zwischenlagern gemäß § 33 (1) oder im Ablagerungsbereich im Zuge der Eingangskontrolle zur Deponierung (§ 18 Abs. 2)? | Es ist zu prüfen und darzulegen, wo die Abfälle im Zuge der Eingangskontrolle zwischengelagert werden. |  |  |  |
| - § 35 Abs. 1 Wurden der Leiter der Eingangskontrolle und sein Stellvertreter der für die Aufsicht zuständigen Behörde namhaft gemacht? Sind die Personen seit der letzten Überprüfung gleichgeblieben? | Es ist zu prüfen und darzulegen, welche Personen der Behörde genannt wurden und ob sich diese geändert haben. | Leiter(in) und Stellvertreter(in) gleichgeblieben? | Wählen Sie ein Element aus. |  |
|  |  | Der Behörde gegenüber schriftlich namhaft gemacht? | Wählen Sie ein Element aus. |  |
| - § 35 Abs. 2 Können der namhaft gemachte Leiter der Eingangskontrolle und dessen Stellvertreter eine abgeschlossene, fachbezogene Ausbildung nachweisen? | Es ist zu prüfen, ob der Leiter der Eingangskontrolle und der Stellvertreter eine entsprechende abgeschlossene, fachbezogene Ausbildung gemäß Ziffer 1, 2 oder 3 nachweisen können. Die Nachweise sind zu kontrollieren. Hinweis: Gilt nicht für Leiter und Stellvertreter einer Inertabfall- oder Baurestmassendeponie! | Leiter(in) | Wählen Sie ein Element aus. |  |
|  |  | Stellvertreter(in) | Wählen Sie ein Element aus. |  |
| - § 35 Abs. 3 Können der namhaft gemachte Leiter der Eingangskontrolle und dessen Stellvertreter zumindest die Absolvierung einschlägig, staatlich anerkannter Ausbildungskurse nachweisen? | Es ist zu prüfen, ob der Leiter der Eingangskontrolle und der Stellvertreter den Ausbildungskurs „Leiter der Eingangskontrolle für Bodenaushub- und Baurestmassendeponien“ gemäß § 35 Abs. 3 DVO 2008 absolviert hat. Die Prüfungszeugnisse sind zu kontrollieren. Es sind das Institut und das Datum des Zeugnisses anzuführen. Hinweis: Gilt nicht für Leiter und Stellvertreter einer Reststoff- oder Massenabfalldeponie! | Leiter(in) | Wählen Sie ein Element aus. |  |
|  |  | Stellvertreter(in) | Wählen Sie ein Element aus. |  |
| - § 35 Abs. 4 Gab es seit der letzten Überprüfung Fortbildungen oder interne Schulungen des Betriebspersonals? | Es ist zu prüfen, ob sich das Betriebspersonal weiterbildet oder gegebenenfalls Seminare oder Kurse absolviert hat, die sich mit abfallwirtschaftsrechtlichen Themen beschäftigen. Art und Umfang der Schulung sind anzuführen. | Fortbildungen oder interne Schulungen? | Wählen Sie ein Element aus. |  |
| - § 35 Abs. 5 Ist der namhaft gemachte Leiter der Eingangskontrolle bzw. dessen Stellvertreter anwesend oder gibt es eine genehmigte Ausnahme? | Es ist zu prüfen, ob der Leiter der Eingangskontrolle oder dessen Stellvertreter bei der Anlieferung und Ablagerung von Abfällen anwesend ist und die Eingangskontrolle durchführt. Sollte es eine genehmigte Ausnahme hierzu geben, sind die Geschäftszahl und das Datum des Bescheides anzuführen. |  |  |  |
| - § 41 Abs. 1 Sind elektronische Aufzeichnungen über Art, Menge, Herkunft und Verbleib der Abfälle – getrennt für jede relevante Anlage – vorhanden? | Es ist zu prüfen und dazulegen, inwieweit die elektronischen Aufzeichnungen gemäß den Bestimmungen des § 41 Abs. 1 respektive des Anhangs 7 der Deponieverordnung 2008 geführt werden. Es sind auszugsweise Nachweise hierzu dem Aufsichtsbericht als Beilage anzuschließen. Gemäß Anhang 7 der Deponieverordnung 2008 ist für jede Abfallannahme Folgendes zu dokumentieren: - Buchungsart, - Datum der Übernahme, - als Herkunft – sofern in diesem Anhang nichts anderes geregelt ist – der Absendeort, - Abfallart, - Abfallmasse, - Behandlungsverfahren, dem der Abfall zugeführt wird, und - GLN der Anlage, der der Abfall zugeführt wird. Für einen Abfall, der zur Deponierung übernommen wird, sind weiters die Daten gemäß § 16 Abs. 3 aufzuzeichnen: die Identifikationsnummer des aktuellen Beurteilungsnachweises, sofern kein Beurteilungsnachweis erforderlich ist, die Identifikationsnummer der Abfallinformation, die Angabe zur Abfallerzeugung und Abfallbeschreibung (Abfallerzeuger, Abfallerzeugungsdetails, Abfallerzeugungsprozess und Beschreibung zum Abfall gemäß XML-Datenstruktur). |  |  |  |
| - § 41 Abs. 2 Werden die notwendigen Aufzeichnungspflichten hinsichtlich Eingangskontrolle, Abfalleinbau, Kontrollen und Überwachungen eingehalten? | Es ist zu prüfen und zu dokumentieren, ob und wie die Aufzeichnungspflichten gemäß § 41 Abs. 2 Z 1 bis 4 und Z 6 bis 9 eingehalten und erfüllt werden. |  |  |  |
| - § 41 Abs. 4 Werden Beurteilungsnachweise und Abfallinformationen eingeholt und aufbewahrt? | Vom Deponieaufsichtsorgan ist zu überprüfen und zu dokumentieren, ob und wie die erforderlichen Begleitpapiere gemäß § 11 DVO 2008 (Beurteilungsnachweise und Abfallinformationen) geführt und aufbewahrt werden. Die Beurteilungsnachweise und Abfallinformationen sind stichprobenartig* auf Vorhandensein, Vollständigkeit und Plausibilität zu prüfen. *Die Anzahl an zu kontrollierenden Begleitpapieren ist auf die Übernahmemasse und die Anzahl an Übernahmen im Betriebsjahr anzupassen. Es ist zu prüfen, ob die Annahme aufgrund der vorliegenden Begleitpapiere zulässig war. Alle kontrollierten Abfallinformationen (AI) und Beurteilungsnachweise (BN) sowie die jeweilige Identifikationsnummer (eindeutige Kennung), die Inspektionsstelle, die Abfallart und das Datum sind zu dokumentieren. Zumindest müssen folgende Punkte geprüft werden: - Abfallart, - Abfallmasse (war die übernommene Abfallmasse von dem jeweiligen Begleitpapier gedeckt?), - eindeutige Kennung der AI/des BN, - Ausstellungsdatum und Gültigkeit, - Beurteilungsnachweis durch hierfür akkreditierte Inspektionsstelle erstellt, - Untersuchungsmodell und Parameterumfang, - Vollständigkeit (bei BN zusätzlich in Farbe) und Unterschrift(en), - Zulässigkeit der Ablagerung auf dem Kompartiment. Weitere stichprobenartige Prüfungen der Begleitpapiere können – im Bedarfsfall – durch das DAO immer durchgeführt werden! Beispielsweise kann die Formulierung im Bericht wie folgt lauten: - Abfallinformation, SN 31411 SP 45, Kennung 03/2021, 03.05.2022 - Abfallinformation, SN 31412 gn, Kennung AI07643, 17.09.2023 - Abfallinformation, SN 31409, Kennung Hofer2109, 02.08.2023 - Beurteilungsnachweis der Mustermann Lab GmbH vom 29.07.2022, Kennung 213789/23, SN 31425, inkl. Abfallinfo II Die oben angeführten Begleitpapiere wurden auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Die übernommenen Abfallmassen waren von den Begleitpapieren gedeckt. Die Annahme der Abfälle war zulässig. Es ist auch zu prüfen, ob die in den elektronischen Aufzeichnungen angeführten Abfallarten mit jener der kontrollierten Begleitpapiere (jeweils bezogen auf ein konkretes Baulos) übereinstimmen. Hinweis: Es ist zu prüfen, ob der Beurteilungsnachweis gemäß Anhang 4, Teil 1, Punkt 10. der Deponieverordnung 2008 erstellt wurde und bei den Abfallinformationen die Formblätter des BMK gemäß Deponieverordnung 2008 (oder ein anderes formfreies Formblatt, welches die Kriterien der DVO 2008 erfüllt) verwendet wurde. Bei Übernahmen mit Beurteilungsnachweis muss auch die Abfallinformation II (Abfallinformation gemäß § 16 Abs. 2 DVO 2008 an den Deponieinhaber) vorliegen! Auch dies ist zu prüfen und zu dokumentieren. |  |  |  |
| - § 41 Abs. 5 Wurden die Meldungen (Jahresabfallbilanz, Restkapazität) ordnungsgemäß durchgeführt? | Im Zuge der Überprüfungen des Deponieaufsichtsorgans sind auch die jährlichen Meldungen hinsichtlich Jahresabfallbilanz (ABIL) und Restkapazität im EDM auf Plausibilität zu prüfen. Im Jahresbericht ist eine nachvollziehbare Aussage zu treffen, ob die Meldungen ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Es ist gleichermaßen zu prüfen, ob die in der Abfallbilanz angeführten Abfallarten mit jener der kontrollierten Begleitpapiere (jeweils bezogen auf ein konkretes Baulos) und den elektronischen Aufzeichnungen der Anlage übereinstimmen. Der Umrechnungsfaktor (deponierte Kubatur zu abgelagerter Abfallmasse) ist auf Plausibilität zu prüfen. |  |  |  |

# TEIL 5: Deponiebautechnik

| Überprüfung von §§ der Deponieverordnung 2008, BGBl. II Nr. 39/2008 idgF |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEPONIEBAUTECHNIK |  |  |
| deponiebautechnisch relevante Forderungen | Anmerkungen bzw. Hilfestellungen: | Beurteilungen des Deponieaufsichtsorgans: |
| - § 28 Abs. 2 Bei der Verwendung von Sickerwasserspeichereinrichtungen aus Beton ist auf Basis der Sickerwasseranalysen die maßgebende Sulfatbelastung bzw. der Sulfatangriff auf den Beton zu überprüfen. | Diesbezüglich wird auf die ÖNORM B 4710-1 verwiesen. Bei Bedarf müssen die Speichereinrichtungen einen entsprechenden Sulfatwiderstand aufweisen. |  |
| - § 28 Abs. 2 Offene Sickerwasserspeicherbecken sind durch Umzäunungen oder adäquate Maßnahmen zu sichern. | Ist eine entsprechende Sicherung der „offen“ ausgeführten Sickerwasserspeichereinrichtungen vorhanden? In diesem Zusammenhang sind auch die erforderlichen Ausstiegshilfen zu beurteilen. |  |
| - Werden die Sickerwasserspeichereinrichtungen ordnungsgemäß betrieben bzw. bewirtschaftet? | Wie waren die Füllstände der Sickerwasserspeicher-einrichtungen zum Zeitpunkt der Begehung? Es ist darzulegen, ob mit den vorgefundenen Füllständen der Konsens bzw. die im Projekt definierten Vorgaben eingehalten werden. |  |
| - Aussagen zum optischen Zustand der Sickerwasserspeichereinrichtungen. | Hier ist vor allem auf bereits optisch auffällige mechanische Verletzungen und mögliche Alterungsprozesse Bedacht zu nehmen. Es ist darzulegen, ob offensichtliche Schäden an den Sickerwasserspeichereinrichtungen beobachtet wurden. Vor allem bei aus Geokunststoffen bestehenden Speichereinrichtungen sind die direkt den Witterungseinflüssen ausgesetzten primären Kunststoffdichtungsbahnen im Hinblick auf mögliche Alterungsprozesse augenscheinlich zu begutachten. Droht aufgrund der Alterungsprozesse oder sonstiger Einwirkungen der Verlust der Dichtfunktion, ist umgehend die zuständige Behörde zu informieren. |  |
| - Existieren bei den Sickerwasserspeichereinrichtungen entsprechende Leckageüberwachungseinrichtungen? | Wenn Leckageüberwachungseinrichtungen vorhanden sind, wurden diese auch überprüft? |  |
| - Einrichtungen zur Erfassung und Behandlung von Deponiesickerwasser und Deponiegas | In diesem Zusammenhang sind auch die sicherheitstechnisch relevanten Belange der gastechnischen Anlagen wahrzunehmen. Beispielsweise wird auf die erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen gemäß § 7 Abs. 2 und 3 VEXAT bzw. auf die Forderungen des Arbeitsinspektorats hingewiesen. Die einzelnen Prüfungen sind zu protokollieren. |  |
| - § 30 Abs. 5 Geschlossene Sickerwasserleitungen und die Sickerwasserbecken sind regelmäßig einer Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Diesbezüglich gelten folgende Bestimmungen (siehe dazu Anhang 3, Kap. 3.2. h): - Die Dichtheit der Deponiesickerwasserspeicherbecken und der Deponiesickerwasserableitung außerhalb des Deponiekörpers ist zu überwachen und in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch jährlich, zu überprüfen. - Geschlossene Sickerwasserleitungen sind einer Dichtheitsprüfung gemäß ÖNORM B 2503 „Kanalanlagen – Planung, Ausführung, Prüfung, Betrieb“, ausgegeben am 1. August 2012, zu unterziehen. | Wurden jährliche Dichtheitsprüfungen durchgeführt? Die Überprüfung der Dichtheit hat sämtliche Sickerwasserspeichereinrichtungen, also auch die Überprüfung sämtlicher Sickerwasserschächte, dgl. zu umfassen. Gemäß ÖNORM B 2503, ausgegeben am 1. August 2012, gelten sinngemäß nachstehende Prüfvoraussetzungen: „Für die Dichtheitsprüfungen ist eine gemäß ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle für Dichtheitsprüfungen, deren Akkreditierung den Inhalt dieser ÖNORM abdeckt, berechtigt. Darüber hinaus dürfen Dichtheitsprüfungen gemäß dieser ÖNORM auch von unabhängigen Prüffirmen oder Organisationen durchgeführt werden, wenn diese die in der ÖNORM festgelegten Anforderungen erfüllen.“ Eine Beantwortung der Frage, ob die vorstehenden Bestimmungen im laufenden Deponiebetrieb eingehalten wurden, mit „ja“ ist aus deponiebautechnischer Sicht jedenfalls unzureichend. Im Jahresbericht des Deponieaufsichtsorgans sollte sich im Hinblick auf die Bestimmungen der Dichtheitsprüfungen beispielsweise nachstehende Aussage wiederfinden, um eine entsprechende Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten: Nachstehende Unterlagen wurden vom Deponieaufsichtsorgan eingesehen und für ordnungsgemäß befunden: - Ein von der Muster GmbH, 4020 Linz, Musterstraße 10, erstelltes und mit 23. Jänner 2015 datiertes Prüfprotokoll. Der Prüfbericht umfasst die Dichtheitsprüfungen sämtlicher Sickerwasserspeichereinrichtungen und Sickerwasserableitungssysteme. Prüfdatum war der 22. Jänner 2015. - ..... Auf Basis der vorstehenden Unterlagen sind die überprüften Anlagenteile gemäß ÖNORM B 2503 „Kanalanlagen – Planung, Ausführung, Prüfung, Betrieb“, ausgegeben am 1. August 2012, als dicht zu bezeichnen. Die Prüfberichte bzw. Prüfprotokolle müssen dem Aufsichtsbericht aber nicht zwingend beigelegt werden. |  |
| - Anhang 3, Kap. 3.2. Im Hinblick auf die Kamerabefahrungen und Spülungen der Sickerwasserleitungen gelten folgende Bestimmungen: - Die Sickerwasserleitungen sind während der Betriebsphase mindestens zweimal jährlich zu spülen. Die Sickerwasserleitungen, einschließlich ihres Gefälles, sind mindestens einmal jährlich mit Videokameras zu kontrollieren. | Wurden jährliche Kamerabefahrungen durchgeführt? Eine Beantwortung der Frage, ob die vorstehenden Bestimmungen im laufenden Deponiebetrieb eingehalten wurden, mit „ja“ ist aus deponiebautechnischer Sicht jedenfalls unzureichend. Die durchgeführten Kamerabefahrungen sind vom Deponieaufsichtsorgan einzusehen. Basierend auf den Ergebnissen der Befahrungen ist eine Aussage zu treffen, inwieweit die Funktionsfähigkeit des Sickerwassererfassungs- und -ableitungssystems gegeben ist. Das Sickerwassererfassungs- und -ableitungssystem ist planlich darzustellen, wobei die einzelnen Stränge zu bezeichnen sind. Diese Bezeichnungen sind den Befahrungsprotokollen zugrunde zu legen. Im Bedarfsfall sind mögliche im Zuge der Befahrung beobachtete Auffälligkeiten, wie erhebliche Verformungserscheinungen, lagerichtig und mit dem jeweiligen Datum der Befahrung versehen in den Plandarstellungen festzuhalten, um den Verlauf der Verformungen abschätzen zu können. Im Jahresbericht des Deponieaufsichtsorgans sollte sich im Hinblick auf die erforderlichen jährlichen Kamerabefahrungen beispielsweise nachstehende Aussage wiederfinden, um eine entsprechende Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten: Nachstehende Unterlagen wurden vom Deponieaufsichtsorgan eingesehen und für ordnungsgemäß befunden: - Ein von der Muster GmbH, 4020 Linz, Musterstraße 10, erstelltes und mit 23. Jänner 2015 datiertes Prüfprotokoll. Der Prüfbericht umfasst die Kamerabefahrungen sämtlicher Sickerwasserleitungen. Prüfdatum war der 22. Jänner 2015. - ..... Auf Basis der vorstehenden Unterlagen erfüllen die überprüften Anlagenteile ihre angedachte Funktion. - Die vorgefundenen Verformungen bzw. Querschnittsveränderungen der Sickerwasserleitungen haben keinen Einfluss auf die statischen und hydraulischen Eigenschaften der Sickerwasserleitungen, - die erforderlichen Gefälleverhältnisse an der jeweiligen Tiefenlinie der Basisabdichtung sind vorhanden, - die im Zuge des Abfalleinbaus entstandenen Auflasten haben zu keiner Änderung der Profilierung geführt - und es existiert kein relevanter Sickerwasseraufstau oberhalb der Schadstoffbarriere. Die Prüfberichte bzw. Prüfprotokolle müssen dem Aufsichtsbericht aber nicht zwingend beigelegt werden. |  |
| - § 36 Abs. 1 und 2 Standsicherheitstechnische Belange: - Standsicherheit des Schüttkörpers – Abfalleinbau (§ 36 Abs. 2) Die geotechnischen Eigenschaften eines Abfalls und die Art des Einbaus müssen sicherstellen, dass die den geotechnischen Untersuchungen und Berechnungen des Deponiekörpers zugrunde liegenden Annahmen erfüllt werden und damit die Standsicherheit des Deponiekörpers gewährleistet ist. Durch eine auf die Abfalleigenschaften abgestimmte Verdichtung entweder vor oder im Zuge des Einbaus ist sicherzustellen, dass langfristig nur geringe Formänderungen des Deponiekörpers auftreten können. - Standsicherheit der bereits endgültig abgedeckten Bereiche. - Einbauhöhen und Böschungsneigungen (§ 39 Abs. 1 Z 1). - Ist eine Dokumentation über Lage-, Höhen- und Formveränderungen des Schüttkörpers vorhanden (§ 39 Abs.1 Z 3)? - Ist eine Dokumentation über Lage-, Höhen- und Formveränderungen der technischen Einrichtungen, z. B. Sickerwasserleitungen vorhanden (§ 39 Abs.1 Z 3)? | Die vom Aufsichtsorgan getätigten Ausführungen zur Thematik der Standsicherheit können in der Regel nur bedingt bzw. unzureichend nachvollzogen werden. In den jeweiligen Überprüfungsprotokollen ist anzuführen, wie die Standsicherheit des Schüttkörpers beurteilt wurde. Wurde die Standsicherheit anhand - der Scherparameter der abgelagerten Materialien und dem Vergleich mit der dem Projekt zugrunde liegenden Berechnung, - anhand der Neigungsverhältnisse bzw. geometrischen Ausformungen, - auf Basis von Erfahrungswerten oder - nur anhand augenscheinlicher Beobachtungen beurteilt? Letztendlich müssen die Ausführungen jedenfalls plausibel und nachvollziehbar sein. Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass das Deponieaufsichtsorgan aufgrund seiner Aus- und Weiterbildung oder seiner beruflichen Erfahrung in der Lage sein muss, fundierte standsicherheitsrelevante Beurteilungen und Aussagen zu tätigen. Liegen geotechnisch kritische Verhältnisse vor und sieht sich das Aufsichtsorgan nicht imstande, eine geotechnische Beurteilung vorzunehmen, ist vom Deponieaufsichtsorgan in Abstimmung mit dem (der) Deponiebetreiber(in) und der zuständigen Behörde eine hierzu befähigte Fachperson/Fachanstalt beizuziehen. |  |
| - § 39 Abs.1 Z 2 Abdeckungs- und Rekultivierungsmaßnahmen; Ausmaß der „offenen Schüttfläche“ – Auswirkung auf den Sicherstellungsbetrag | Die Überprüfung hat nicht die Errichtung der Oberflächenabdeckung (Aufgabe der Bauaufsicht), sondern lediglich den Zustand der bereits abgedeckten Bereiche und das Ausmaß der „offenen Schüttfläche“ zu umfassen. |  |
| - Aufwuchshöhe bzw. Nachfolgenutzung (Land- bzw. Forstwirtschaft) | Die relevanten Aufwuchshöhen sind entsprechend zu dokumentieren. Es ist darzulegen, ob mit den vorgefundenen Aufwuchshöhen der Konsens bzw. die im Projekt definierten Vorgaben eingehalten werden. Die Aufwuchshöhen sind insbesondere bei Barrieren ohne entsprechenden Wurzelschutz von maßgebender Bedeutung. |  |
| - Bewuchsausfall an der Oberfläche | Relevante Bewuchsausfälle sind entsprechend zu dokumentieren. Zudem sind die Ursachen der Bewuchsausfälle anzuführen, wie beispielsweise Gasaustritt, Vernässung, Austrocknung etc. Es ist Sorge zu tragen, dass umgehend wieder ein projektsgemäßer Zustand hergestellt wird. |  |
| - Angaben zu Erosionserscheinungen am Schüttkörper und an den deponiebautechnisch relevanten Barrieren, wie der Oberflächenabdeckung. | Erosionserscheinungen sind entsprechend zu dokumentieren. Zudem sind die Ursachen der Erosionserscheinungen anzuführen, wie beispielsweise zu steile und lange Böschungen, fehlender Bewuchs etc. Es ist Sorge zu tragen, dass umgehend wieder ein projektsgemäßer Zustand hergestellt wird. |  |
| - Sind die Schadstoffbarrieren ausreichend gegenüber Frosteinwirkung, Rissbildung durch Austrocknung, Erosion durch Wässer und mechanischer Beschädigung geschützt? | Es ist darzulegen, ob die Schadstoffbarrieren ausreichend gegenüber Frosteinwirkung, Rissbildung durch Austrocknung, Erosion durch Wässer und mechanischer Beschädigung geschützt werden. |  |
| - Angaben zur Endausformung | Im Jahresbericht sind Aussagen zur Einhaltung der projektierten Schütthohe zu treffen. Beispielsweise kann die Formulierung im Bericht wie folgt lauten: Die Einhaltung der projektierten Schütthöhen wurde auf Grundlage der jährlichen Deponievermessung vom 22. Juli 2016 nachgewiesen. |  |
| - Bei der Zwischenlagerung von Materialien zur Herstellung der Schadstoffbarrieren – im speziellen von Geokunststoffen – sind die Lagerbedingungen entsprechend den Vorgaben der Hersteller zu überprüfen | Die Überprüfung hat nicht die Lagerbedingungen im Zuge der Bauausführung zu umfassen (Aufgabe der Bauaufsicht), sondern die Zwischenlagerung für künftige Bauabschnitte oder Rekultivierungsmaßnahmen. Bei Geokunststoffen sind beispielsweise folgende Bedingungen laut Herstellerangaben zu überprüfen: - Wetterfeste Lagerung der Geokunststoffe (trocken und mit einer UV-stabilen Plane bedeckt), - Stapelhöhe (beispielsweise maximale Stapelhöhe von fünf Rollen), - Unversehrtheit der Verpackung. |  |
| - Dokumentation der Witterung in den Überprüfungsprotokollen | Angaben über die Witterung zum Zeitpunkt der Überprüfung und in den vorhergehenden 14 Tagen. Mit diesen Angaben kann beispielsweise der Sickerwasseranfall bzw. der Füllstand des Sickerwasserspeicherbeckens erklärt werden. Die Angaben sollten die allgemeine Witterung beschreiben und müssen keine detaillierten Angaben, wie beispielsweise die Tagesniederschlagssummen enthalten. Beispielsweise kann die Formulierung im Bericht wie folgt lauten: Witterung zum Zeitpunkt der Inspektion: sonnig – keine relevanten Niederschläge in den letzten 14 Tagen. |  |
| - Allgemeines zu den technischen Einrichtungen. | Es ist anzuführen, welche technischen Einrichtungen überprüft wurden (Schadstoffbarrieren, Entgasungssysteme, Pumpeinrichtungen, Sickerwasserbehandlung und Ableitung etc.). Darüber hinaus sind die Ergebnisse dieser Überprüfungen zumindest kurz bzw. auszugsweise anzuführen. |  |

# TEIL 6: Wasserwirtschaft

| Überprüfung von §§ der Deponieverordnung 2008, BGBl. II Nr. 39/2008 idgF |  |  |
| --- | --- | --- |
| WASSERWIRTSCHAFT |  |  |
| wasserwirtschaftlich relevante Forderungen | Anmerkungen bzw. Hilfestellungen: | Beurteilung des Deponieaufsichtsorgans: |
| - § 30 Abs. 1 bis 6 Wasserhaushalt | Stellungnahme in Bezug auf den ggst. Standort. Kontrolle der durch den Deponiebetreiber durchgeführten Erfassung der Abwasserjahresfrachten im Emissionsregister Oberflächenwasserkörper (EMREG OW). |  |
| - § 37 Abs. 1 und 2 Mess- und Überwachungsverfahren | Stellungnahme in Bezug auf den ggst. Standort. |  |
| - § 38 Abs. 1 bis 7 Emissions- und Immissionskontrolle | Vollständige Beschreibung der GW-Messstellen samt planlicher Darstellung (Auszug Projekt oder z. B. durch Eintrag im Geoinformationssystem DORIS). Beschreibung samt planlicher Darstellung der berührten fremden Rechte mit wasserrechtlichem Konsens sowie der wasserrechtlich bewilligungsfreien GW-Nutzungen. Angaben von Untersuchungsumfang und Beprobungsintervall der einzelnen Messstellen mit Verweis auf den dazugehörigen, gültigen Bescheid. Ergebnisse der Beprobungen von Grundwasser und Deponiesickerwasser im Vergleich mit den bescheidgemäßen oder gesetzlichen jeweiligen Grenzwerten. Interpretation der Grundwasser- und Sickerwasserbeprobungen (Analysenergebnisse) über die gesamte Betriebsdauer der Deponie, insbesondere der erhöhten Parameter in beschreibender und grafischer Form (Ganglinien) und unter Anführung der geltenden Grenzwerte und Hervorhebung von Grenzwertüberschreitungen. Die Analysenergebnisse der Grundwasser- und Sickerwasserbeprobungen samt der Probenahmedokumentation sind dem Bericht als Beilage anzufügen. Für das Berichtsjahr sind die Analysenergebnisse auch in elektronisch verwertbarer Form (xlsx-Datenformat) vorzulegen. |  |
| - § 39 Abs. 1 Z 5 Ableitungssysteme für Niederschlags- und Oberflächenwasser | Angaben zum Zustand und der Funktionstüchtigkeit der gesamten Oberflächenentwässerung. |  |
| - § 39 Abs. 1 Z 7 Grundwasserbeobachtungseinrichtungen | Angaben zum Zustand und der Funktionstüchtigkeit der GW-Beobachtungseinrichtungen. |  |
| - Sickerwasserableitung nach SiWa-Speichereinrichtungen | Zustand der weiteren Sickerwasserableitung bzw. sonstiger Behandlungseinrichtungen oder Beschreibung der Verbringung. |  |

# TEIL 7: § 42 DVO 2008

| Überprüfungen des Deponieaufsichtsorgans |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 42 DVO 2008 |  |  |
| relevante Forderungen | Anmerkungen bzw. Hilfestellungen: | Beurteilung des Deponieaufsichtsorgans: |
| - § 42 Abs. 2 Z 1 Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Stammdaten der Deponie im Register gemäß § 22 AWG 2002 ist zu prüfen. | Die im EDM-Portal eingetragenen Stammdaten sind vom DAO auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. - Anlage richtig angelegt? - Ev. erforderliches §-33-Abs.-1-Zwischenlager angelegt? - Web-GIS Verortung durchgeführt? - ..... |  |
| - § 42 Abs. 2 Z 2 Die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Meldungen gemäß § 41, insbesondere die getrennte Führung der Aufzeichnungen für Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 Z 2 bis 6, ist stichprobenartig zu überprüfen. | Dies ist zu prüfen und kann mit den Ausführungen zu TEIL 4, Punkte 13. bis 16. abgehandelt werden. Ggf. ist ein Verweis anzuführen. | Wählen Sie ein Element aus. |
| - § 42 Abs. 2 Z 3 Anhand der Aufzeichnungen gemäß § 41 ist die Ordnungsmäßigkeit der Eingangskontrolle und deren Dokumentation zu prüfen. | Dies ist zu prüfen und kann mit den Ausführungen zu TEIL 4, Punkte 13. bis 16. abgehandelt werden. Ggf. ist ein Verweis anzuführen. | Wählen Sie ein Element aus. |
| - § 42 Abs. 2 Z 4 Es ist stichprobenartig die Ordnungsmäßigkeit und die Plausibilität der Beurteilungsnachweise (insbesondere im Hinblick auf die Probenahmeplanung, z. B. Zulässigkeit der Zusammenlegung von qualifizierten Stichproben zu Sammelproben) zu prüfen. Schwerpunktmäßig sind Beurteilungsnachweise von Abfallbesitzern zu überprüfen, bei denen bereits fehlerhafte Probenahmeplanungen oder Fehldeklarationen festgestellt oder Zurückweisungen vorgenommen wurden. | Dies ist zu prüfen und kann mit den Ausführungen zu TEIL 4, Punkte 13. bis 16. abgehandelt werden. Ggf. ist ein Verweis anzuführen. | Wählen Sie ein Element aus. |
| - § 42 Abs. 2 Z 5 Es ist zu prüfen, ob in Deponien, die aufgrund des § 19 Abs. 4 Erleichterungen bei der Identitätskontrolle unterliegen, nur Abfälle des jeweiligen Unternehmens abgelagert wurden, oder ob für unternehmensfremde Abfälle eine ordnungsgemäße Identitätskontrolle durchgeführt wurde. | Dies ist zu prüfen und kann mit den Ausführungen zu TEIL 4, Punkt 1. abgehandelt werden. Ggf. ist ein Verweis anzuführen. | Wählen Sie ein Element aus. |
| - § 42 Abs. 2 Z 7 Es ist zu prüfen, ob Teilbeträge der finanziellen Sicherstellung, eine Erhöhung der finanziellen Sicherstellung aufgrund der Wertsicherung oder eine bescheidmäßig festgelegte Erhöhung der finanziellen Sicherstellung ordnungsgemäß geleistet wurden. | Sofern keine finanzmathematische Berechnung der Sicherstellung erfolgt, ist der Sicherstellungsbetrag anhand des Baukostenindexes für den Straßenbau wertzusichern; bei einer aufsummierten Steigerung über fünf Prozentpunkte des Baukostenindexes* gegenüber der geleisteten Sicherstellung hat der Deponieinhaber die Sicherstellung entsprechend zu erhöhen; sofern Teilbeträge vorgeschrieben sind, ist die Wertsteigerung bei der Bestimmung dieser Teilbeträge zu berücksichtigen. Es ist auch zu prüfen, ob eine 30-%-Regelung gemäß § 44 Abs. 1a und b. AWG 2002 zugelassen wurde. Wenn „ja“: Entspricht die vorgelegte Sicherstellung der diesbezüglichen Regelung? Die Berechnung hat mit dem Wertsicherungsrechner der Statistik Austria unter folgendem Link zu erfolgen: http://www.statistik.at/Indexrechner *Baukostenindex – Straßenbau Insgesamt |  |
| - § 42 Abs. 3 Das Deponieaufsichtsorgan hat im Rahmen seiner Überprüfungen aktuell angelieferte Abfälle, die repräsentativ beprobbar sind, gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 6 (entsprechend den Bestimmungen für Identitätskontrollen) zu untersuchen oder diese Untersuchungen zu veranlassen. Das Deponieaufsichtsorgan hat gemäß § 42 Abs. 6 unverzüglich den Deponieinhaber vom Ergebnis der Untersuchung zu informieren. | Bei Baurestmassenkompartimenten sind mindestens zwei Untersuchungen pro Jahr vorzunehmen. Bei Reststoff- und Massenabfalldeponien sind mindestens zwei Untersuchungen pro Kalenderquartal, sofern mehr als 50.000 Tonnen im Jahr abgelagert werden, mindestens vier Untersuchungen pro Kalenderquartal vorzunehmen Die Anzahl der vom Deponieaufsichtsorgan gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 6 durchgeführten oder veranlassten Untersuchungen kann auf die Anzahl der Untersuchungen im Rahmen der Identitätskontrolle gemäß § 19 angerechnet werden, wenn die Untersuchungen den Vorgaben für Identitätskontrollen gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 5 entsprechen. Für die Durchführung der Probenahme und Probenahmedokumentation sind die Kapitel 5 und 6 der ÖNORM S 2127 anzuwenden. Über jede einzelne analytische Identitätskontrolle ist ein Bericht in Anlehnung an einen Beurteilungsnachweis zu erstellen und dem DAO-Jahresbericht als Beilage anzufügen. Können keine aktuell angelieferten Abfälle beprobt und untersucht werden (ist entsprechend zu begründen), so sind zumindest bereits angenommene oder abgelagerte Abfälle gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 6.2 zu beproben. Diese Untersuchungen zählen nicht als ID-Kontrollen gemäß § 19. Hinweis: Sofern eine § 42 Abs. 3-Untersuchung des DAO als ID-Kontrolle durchgeführt wurde, ist dies explizit anzumerken! |  |
| - § 42 Abs. 4 Das Deponieaufsichtsorgan hat im Rahmen seiner Überprüfungen verfestigte, stabilisierte oder immobilisierte Abfälle zu untersuchen oder diese Untersuchungen zu veranlassen. Das Deponieaufsichtsorgan hat gemäß § 42 Abs. 6 unverzüglich den Deponieinhaber vom Ergebnis der Untersuchung zu informieren. | Für jeden Abfallstrom oder für jeden wiederkehrend anfallenden Abfall sind aus den innerhalb der letzten zwölf Monate angelieferten Abfällen mindestens zwei Bohrkerne zu entnehmen und zu untersuchen. Für einmalig anfallende Abfälle sind aus den innerhalb der letzten zwölf Monate angelieferten verfestigten, stabilisierten und immobilisierten Abfällen pro jeweiligem Behandlungsverfahren mindestens zwei Bohrkerne zu entnehmen und zu untersuchen. Hinweise: Gilt nicht für Inertabfalldeponien! Sofern eine § 42 Abs. 4-Untersuchung des DAO als ID-Kontrolle durchgeführt wurde, ist dies explizit anzumerken! |  |
| - § 42 Abs. 5 Wird eine Verunreinigung von bereits angenommenen oder bereits abgelagerten Abfällen oder eine falsche Zuordnung zu einer Abfallart vermutet, hat das Deponieaufsichtsorgan bei diesen Abfällen auch Überprüfungen gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 6.2. vorzunehmen. Das Deponieaufsichtsorgan hat gemäß § 42 Abs. 6 unverzüglich den Deponieinhaber vom Ergebnis der Untersuchung zu informieren. | Im Fall einer Beprobung von bereits angenommenen oder abgelagerten Abfälle gemäß § 42 Abs. 5 sind die Ergebnisse der punktuellen oder flächenhaften Beprobung anzugeben. |  |
| - § 42 Abs. 7 Das Deponieaufsichtsorgan hat Aufzeichnungen über seine Aufsichtstätigkeit zu führen und der für die Aufsicht zuständigen Behörde jeweils spätestens bis zum 30. April jeden Jahres einen Bericht über seine Tätigkeit im vorangegangenen Kalenderjahr, getrennt nach Kompartimenten, vorzulegen. | Der Bericht hat Angaben zum Betrieb oder zu den Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen, einschließlich Angaben zum Zustand der technischen Einrichtungen und der sonstigen Einrichtungen gemäß § 33 DVO, die Ergebnisse der Überprüfung des Mess- und Überwachungsprogramms und Angaben zu den durchgeführten Überprüfungen mit einer Beschreibung festgestellter Mängel und der diesbezüglichen Maßnahmen zur Behebung der Mängel zu enthalten. |  |
| - § 42 Abs. 8 Ergeben sich im Rahmen der Kontrolltätigkeit Hinweise auf Verstöße eines Deponieinhabers gegen Bestimmungen des AWG 2002 oder der darauf beruhenden Verordnungen oder Bescheide und erfolgt keine Mängelbehebung innerhalb einer angemessenen Frist, hat das Deponieaufsichtsorgan dies unverzüglich der für die Aufsicht zuständigen Behörde zu melden. | Hinweise auf Verstöße und festgestellte Mängel sind anzuführen. |  |
| - § 42 Abs. 9 Das Deponieaufsichtsorgan hat bei Verdacht einer Verwaltungsübertretung betreffend eine andere Anlage innerhalb des Deponiebereichs gemäß § 34 die für die Aufsicht über diese Anlage zuständige Behörde zu informieren. | Hinweise auf Verstöße oder der Verdacht einer Verwaltungsübertretung sind anzuführen. |  |

# TEIL 8: Bescheidauflagen

| Überprüfungen von Bescheidauflagen |  |
| --- | --- |
| Anmerkungen bzw. Hilfestellungen: | Beurteilung des Deponieaufsichtsorgans: |
| Seitens des Deponieaufsichtsorgans sind die gültigen Bescheide und die darin angeführten Auflagen, Bedingungen und Befristungen auf deren Einhaltung zu überprüfen. Es ist eine allgemeine Aussage zu treffen, inwieweit die Bescheidauflagen eingehalten wurden. Festgestellte Mängel sind jedenfalls anzuführen! Sofern durch die Aufsichtsbehörde vorgeschrieben, ist die Beurteilung jeder Auflage als eigene Beilage dem Aufsichtsbericht anzuschließen. Es sind sämtliche Bescheide, die einer Überprüfung unterzogen wurden, anzuführen (Geschäftszahl/Datum, Betreff). Alle mit der Errichtung der Schadstoffbarrieren bzw. sonstiger Baumaßnahmen in Zusammenhang stehenden Auflagen sind davon nicht betroffen. Diese obliegen der Bauaufsicht. |  |

# TEIL 9: Projektausführung

| Überprüfungen des projektgemäßen Betriebs |  |
| --- | --- |
| Anmerkungen bzw. Hilfestellungen: | Beurteilung des Deponieaufsichtsorgans: |
| Seitens des Deponieaufsichtsorgans ist anhand der (des) Genehmigungsbescheide(s) und der zugrundeliegenden Projektunterlagen zu überprüfen und zu beurteilen, ob die Deponie projektsgemäß betrieben und ausgeführt wird. Es ist eine allgemeine Aussage zu treffen, inwieweit ein projektgemäßer Betrieb erfolgt. Festgestellte Mängel sind jedenfalls anzuführen! Zu prüfen sind: - Einhaltung von Deponiegrenzen, - zulässige Schütthöhen und Böschungsneigungen, - Maschineneinsatz (Schubraupe, Bagger, mobile Behandlungsanlagen etc.), - Fahrbewegungen (zulässige Zu- und Abfahrten), - Staub- und Lärmschutzmaßnahmen, - eigener Kompartimentsabschnitt für z. B. Asbestabfälle/KMF oder stark alkalische Rückstände, - Betrieb anderer Anlagen innerhalb der Deponie (§ 34), - sonstige relevante, im Projekt festgelegte Betriebsweise(n) (welche nicht unmittelbar von Bescheidauflagen umfasst sind). Hinweis: Tätigkeiten sowie Maßnahmen, welche der Beurteilung durch die Bauaufsicht unterliegen, sind nicht zu prüfen! |  |

# TEIL 10: Fotodokumentation

Fotodokumentation

Anmerkungen bzw. Hilfestellungen:

Dem Aufsichtsbericht ist eine Fotodokumentation der relevanten technischen Einrichtungen sowie fachspezifischer Aspekte anzuschließen. Dokumentiert werden sollten beispielsweise: - der Schüttkörper; speziell die Böschungsbereiche (Erosionserscheinungen, Standsicherheit, abgelagerte Abfälle), - die Oberflächenabdeckung inkl. Bewuchshöhen, - die technischen Einrichtungen (Umzäunung, Tor, Deckelmulde etc.), - die Rückstellproben, - die abgelagerten Abfälle, - das Sickerwasserbecken, dessen Zustand, Ausstiegshilfe, Sicherung (Zaun) und Füllhöhe, - die Lagerung von Geokunststoffen (sofern vorhanden), - die Oberflächenentwässerung, - die Grundwasserbeobachtungseinrichtungen, - im Bericht angeführte Mängel.

# TEIL 11: Sonstige Beilagen

Sonstige Beilagen

Anmerkungen bzw. Hilfestellungen:

Dem Aufsichtsbericht können diverse Beilagen (z. B. Prüfberichte gemäß § 42 Abs. 3 DVO, Auszüge aus den Aufzeichnungen, Auszüge aus den Begleitpapieren, Pläne) angeschlossen werden, sofern diese der Nachweisführung dienlich sind oder lt. Prüfliste zu übermitteln sind. Prüfatteste, vollständige Beurteilungsnachweise, Abfallinformationen usw. sind dem Bericht nicht zwingend beizulegen, es sei denn, diese Unterlagen werden ausdrücklich durch die Aufsichtsbehörde gefordert (siehe u. a. Prüfliste) oder es werden wesentliche Mängel festgestellt. Sämtliche Beilagen sind als PDF-Datei (andere Datenformate nur sofern explizit gefordert) dem Bericht anzuschließen und nachvollziehbar bzw. eindeutig zu benennen (Beilage 1, Beilage 2, Anhang 1 etc.).

Beilage 1: Identitätskontrolle vom 15.07.2023 Beilage 2: Auszug aus den elektronischen Aufzeichnungen gem. § 41 Abs. 1 Beilage 3: Deckblatt Beurteilungsnachweis Kennung 239786/9, SN 31425, BVH „Mustermanngasse“ Beilage 4: Aktueller Vermessungsplan vom 03.10.2023